КЕУЛ. 468232.001

УКАЗАТЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЛИФТОВОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ

С РЕЧЕВЫМ ИНФОРМАТОРОМ  
УИЛГР-4.3D

ПАСПОРТ

КЕУЛ.687254.001 ПС

Кабинный                                   Этажный

| Вариант интерфейса шкафов управления |  |
| --- | --- |
| ШУЛМ (УИЛГР-4.3D -24.1) |  |
| ШК6000 (CAN) (УИЛГР-4.3D -24.2) |  |
| УЛ (УИЛГР-4.3D -24.3) |  |
| ПИК (УИЛГР-4.3D-24.4) |  |

Общее описание устройства

Указатель интегрированный лифтовой графический с речевым информатором, далее по тексту устройство (УИЛГР), предназначен для визуального и речевого информирования пассажиров в кабине лифта.

Устройство (УИЛГР) предназначено для установки в кабине лифта и со станцией связан по последовательному каналу.

Устройство (УИЛГР) выдает такие сообщения как:

- положение кабины лифта;

-  направление движения кабины;

- номерах нажимаемых кнопок приказов;

- прибытии кабины на заданный этаж;

- возникновении перегрузки лифта;

- пожарной опасности

- сигнал фотореверса

- фоновая музыка

- о начале открытия дверей: «Двери открываются»

Устройство (УИЛГР) может поставляться в нескольких расширенных исполнениях:

- Выполнять функцию аварийного освещения

- Работать с различными протоколами других станций (CAN или RS-485)

В своем составе устройство (УИЛГР) имеет энергонезависимые часы реального времени. На экране отображается текущее время, дата и день недели.

В устройстве (УИЛГР) осуществляется автоматическая регулировка громкости, в зависимости от времени суток. С 7-00 до 22-00 громкость увеличенная, а с 22-00 до 7-00 – уменьшенная и в зависимости от настроек меню.

На плате устройства имеется три кнопки, с помощью которых осуществляется вход и управление меню.

Связь со шкафом лифтовой станции ШУЛМ и графического указателя (УИЛГР) осуществляется по последовательному каналу в матричных цепях. При этом указатель (УИЛГР) может работать совместно с этажными указателями, которые управляются как по последовательному каналу, так и по параллельному каналу матричных цепей.

Если устройство (УИЛГР) имеет в составе аварийное освещение, то при отключении питания в процессе эвакуации устройство (УИЛГР) работает в обычном режиме от источника бесперебойного питания (ИБП), а после дотягивания кабины до ближайшего этажа переходит в режим аварийного освещения. При этом экран светится белым цветом, а в нижней полосе экрана показываются часы. Также возможно подключение дополнительного освещения через предусмотренный разъем на плате. При подаче питания устройство (УИЛГР) переходит в нормальный режим работы и осуществляет автоматическую зарядку аккумулятора аварийного освещения.

При обрыве лини связи устройство (УИЛГР) выдает сообщение на экране «НЕТ СВЯЗИ».

В устройстве (УИЛГР) используется карта памяти micro-SD, на которой записаны файлы картинок и звуковых сообщений.

Если, по каким-то причинам, карта памяти будет отсутствовать устройство (УИЛГР) будет работать в обычном режиме, без показа картинок и воспроизведения звуковых сообщений, показывая, при этом, номера этажей и направление. При этом на месте вывода картинок будет надпись «Нет карты памяти».

Технические характеристики

- Напряжение питания 9 … 25 DC (допускается до 35 DC max )

- Потребляемый ток 60 мА – в режиме молчания и 110 мА в режиме речевого   информирования.

- Габаритные размеры (одноплатный вариант) – 145 х 95 х 25 мм.

- Тип карты памяти – micro SD:      1 Гб – 8Гб

- Формат воспроизводимых сообщений:     WAV   ( 8 бит 16 кГц)

- Формат изображений:                                     GIF   ( 170 х 225 )

Комплектность

- Устройство (УИЛГР) в сборе

- печатная плата

- TFT дисплей с графическим контроллером

- защитное прозрачное стекло

- карта памяти micro SD

- аккумулятор аварийного освещения (отдельно по заказу)

- лампы дополнительного освещения (отдельно по заказу)

2. Инструкция

3. Упаковка

Подключение устройства (УИЛГР)

На задней панели УИЛГР находятся разъемы для пдключения устройства к станции. Подключение производится согласно нумерации и таблице указанной на наклейке. Так же в меню индикатора «Станции», при выборе определенной станции, выводится фотография подключения устройства к данной станции (будет показано ниже). Для подключения к станции ШК6000 устанавливается отдельный разъем (на рисунке не показан).

Настройка

Для входа в режим «Настройка» и управления индикатором служат кнопки «Меню», «КН+» и «КН-».

Кнопками «КН+» и «КН-» производится переход по пунктам меню, подменю или изменение параметра. Кнопкой «Меню» производится подтверждение выбранного пункта меню или измененного параметра.

Вход в режим «Настройка» осуществляется нажатием кнопки «Меню» на задней панели индикатока.

Далее нажатием кнопок «КН+» или «КН-» можно перемещаться по пунктам главного меню. При этом

происходит выделение выбранного пункта другим цветом, а в окне подменю показывается содержимое этого пунта меню.

Пункт меню «Станция»

Нажимаем кнопку «Меню»

Выделяется пункт подменю (желтая рамка). Далее кнопками «КН+» или «КН-» перемещаемся по подменю. Желтая рамка показывает положение выбора. Теперь при нажатии кнопки «Меню» происходит выделение зеленым цветом выбранного подпункта и выход из подменю (возврат в главное меню).

Пункт меню «Время»

Для входа в меню «Время» нажимаем кнопку «Меню». Кнопками «КН+» или «КН-» выбираем необходимый пункт для коррекции и еще раз нажимаем кнопку «Меню». Теперь кнопками «КН+» или «КН-» меняем значение в выделенном окошке на необходимое и подтверждаем

нажатием кнопки «Меню».

Для выхода из подменю коррекции календаря необходимо кнопкой «КН+» добиться изображения как на рисунке

(окошко «Год» обведенное желтой линией и черные цифры на белом фоне)  и далее нажать кнопку «Меню». При этом произойдет выход в основное меню.

Пункт меню «Звук»

Параметры регулировки звука:     64 – звук выключен

20 – звук максимальный

Пункт «музыкальное сопровождение» - это фоновая мелодия при движении кабины лифта.

Оптимальные настройки показаны на рисунке.

Нажатием на кнопку «Меню», входим в подменю. Далее кнопками «КН+» или «КН-» выбираем пункт подменю для коррекции.

Нажимаем на кнопку «Меню». Теперь кнопками «КН+» или «КН-» можем менять значение. После коррекции подтверждаем нажатием кнопки «Меню». Для выхода из подменю «Звук» кнопками

«КН+» или «КН-»

переводим курсор на пункт «Назад» и нажимаем кнопку «Меню».

Пункт меню «Картинки»

Нажатием на кнопку «Меню», входим в подменю. Далее кнопками «КН+» или «КН-» выбираем пункт подменю для коррекции.

После выбора  необходимого пункта нажимаем кнопку «Меню». При этом ставится галочка в выбранном пункте и происходит автоматический выход в основное меню.

Внимание: При выборе пункта «Музыкальное сопровождение» - вкл., смена картинок «каждый этаж» игнорируется.

Пункт меню «Выход»

Находясь в основном меню кнопками «КН+» или «КН-»

выбираем пункт «Выход».

Далее нажимаем кнопку «Меню» -

появляется смайлик.

Приблизительно через 2 секунды индикатор переходит в режим работы с выбранными настройками.

При этом в окне вывода картинок кратковременно будет показана выбранная станция управления.

Состав файлов карты памяти

В корневом каталоге карты памяти записаны все файлы необходимые для работы устройства (УИЛГР).

Там содержатся:

- звуковые файлы с расширением WAV.

- Файлы картинок с расширением BMP.

При необходимости содержание файлов можно изменить, выполнив некоторые условия.

Названия самих файлов не менять.

Звуковые файлы должны быть записаны с битрейтом 8 бит 16 кГц и не иметь заголовков.

Файлы картинок должны быть сохранены в формате GIF и иметь разрешение 170 х 225.

В случае отказа в работе устройства (УИЛГР) в период гарантийного срока необходимо  направить акт о неисправности, паспорт и устройство (УИЛГР) в адрес предприятия-изготовителя:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2, стр.2

ООО НПЦ-47 «ЭЛЕКТРОПРИВОД»

Тел/факс (495) 308-90-55/56

e-mail: npc47@mail.ru     сайт: http://npf-lke.ru/